CAN ID分配和滤波器设计模块 - 接口文档

1. 模块概述

1.1 功能描述

本模块专门用于CAN网络的ID分配和滤波器设计，包含两个核心功能：

CAN ID分配 - 根据节点信息和信号优先级自动分配CAN报文ID

滤波器设计 - 设计CAN接收滤波器配置（支持列表/范围/掩码三种模式）

1.2 命名空间

所有函数和结构体都在 canopt2 命名空间中：

cpp

// 使用示例

canopt2::CanNodeInfo node;auto results = canopt2::AllocateCanIds(nodes, signals, false, 0x100);

2. 核心数据结构

2.1 输入结构体

cpp

// 节点信息struct CanNodeInfo {

std::string nodeName;                      // 节点名称

std::vector<std::string> messageNames;     // 节点包含的消息名称列表};

// 信号信息struct CanSignalInfo {

std::string messageName;                   // 消息名称

int priority;                              // 优先级（数值越小优先级越高）

bool useExtendedId;                        // 是否使用扩展ID};

2.2 输出结构体

cpp

// ID分配结果struct IdAllocationResult {

std::string nodeName;                      // 节点名称

std::string messageName;                   // 消息名称

uint32_t allocatedId;                      // 分配的ID};

// 滤波器设计结果struct FilterDesignResult {

std::string mode;                          // 滤波模式："list"/"range"/"mask"

uint32_t filterCount;                      // 滤波器数量

uint32_t filterId;                         // 滤波器ID

uint32_t maskOrMaxId;                      // 掩码值或最大ID

std::string note;                          // 配置说明};

3. 函数接口

3.1 核心函数

AllocateCanIds() - ID分配函数

cpp

std::vector<IdAllocationResult> AllocateCanIds(

const std::vector<CanNodeInfo>& nodes,

const std::vector<CanSignalInfo>& signals,

bool useExtendedId,

uint32_t startId = 0);

DesignCanFilter() - 滤波器设计函数

cpp

FilterDesignResult DesignCanFilter(

const std::vector<uint32_t>& ids,

bool useExtendedId);

3.2 报告生成函数

GenerateIdAllocationReport() - ID分配报告

cpp

std::string GenerateIdAllocationReport(const std::vector<IdAllocationResult>& results);

输出格式：

text

节点: Node1, 信号: SignalA, ID: 0x100

节点: Node1, 信号: SignalB, ID: 0x101

节点: Node2, 信号: SignalC, ID: 0x102

GenerateFilterDesignReport() - 滤波器设计报告

cpp

std::string GenerateFilterDesignReport(const FilterDesignResult& result);

输出格式：

text

=== 滤波器设计 ===

模式: mask

数量: 1

FilterId: 0x123

Mask/Max: 0x7F0

说明: 推荐掩码滤波

4. 使用示例

4.1 基本使用

cpp

#include "CanIdFilterLib.h"

// 准备数据

std::vector<canopt2::CanNodeInfo> nodes = {

{"Node1", {"SignalA", "SignalB"}},

{"Node2", {"SignalC"}}};

std::vector<canopt2::CanSignalInfo> signals = {

{"SignalA", 0, false},

{"SignalB", 1, false},

{"SignalC", 2, false}};

// ID分配auto idResults = canopt2::AllocateCanIds(nodes, signals, false, 0x100);

std::cout << canopt2::GenerateIdAllocationReport(idResults) << std::endl;

// 滤波器设计

std::vector<uint32_t> ids = {0x100, 0x101, 0x102};auto filterResult = canopt2::DesignCanFilter(ids, false);

std::cout << canopt2::GenerateFilterDesignReport(filterResult) << std::endl;

4.2 Qt整合

cpp

void MainWindow::onAllocateIdsClicked() {

// 转换Qt数据

std::vector<canopt2::CanNodeInfo> nodes;

for (const NodeInfo& qtNode : m_nodeList) {

canopt2::CanNodeInfo node;

node.nodeName = qtNode.nodeName.toStdString();

for (const QString& msg : qtNode.selectedMessages) {

node.messageNames.push_back(msg.toStdString());

}

nodes.push_back(node);

}

std::vector<canopt2::CanSignalInfo> signals;

for (const BaudRate& qtSignal : m_baudRateList) {

canopt2::CanSignalInfo signal;

signal.messageName = qtSignal.Name.toStdString();

signal.priority = qtSignal.Priority;

signal.useExtendedId = (qtSignal.FrameType == 1);

signals.push_back(signal);

}

// 分配ID

auto results = canopt2::AllocateCanIds(nodes, signals, false, 0x100);

QString report = QString::fromStdString(canopt2::GenerateIdAllocationReport(results));

ui->resultTextEdit->setPlainText(report);}

5. 输出示例

ID分配输出：

text

节点: Node1, 信号: SignalA, ID: 0x100

节点: Node1, 信号: SignalB, ID: 0x101

节点: Node2, 信号: SignalC, ID: 0x102

滤波器设计输出：

text

=== 滤波器设计 ===

模式: mask

数量: 1

FilterId: 0x123

Mask/Max: 0x7F0

说明: 推荐掩码滤波

6. 编译说明

编译命令：

bash

g++ -std=c++11 -o test_program test_can_filter.cpp CanIdFilterLib.cpp

Qt项目配置：

pro

CONFIG += c++11

7. 文件清单

text

项目根目录/

├── CanIdFilterLib.h     // 头文件

├── CanIdFilterLib.cpp   // 实现文件

└── test_can_filter.cpp  // 测试程序